wtorek, 28 lipca 2026

IA - dzienne. Ćwiczenia z fizyki

Elektrostatyka, prawo Gaussa, kondensatory

1.

Korzystając z prawa Gaussa dla pola elektrycznego, policzyć rozkład natężenia pola elektrycznego dla metalowej kuli o promieniu R naładowanej ładunkiem +Q. Naszkicować wykres wartości E(r). Obliczyć rozkład potencjału V(r). Obliczyć gradient tego potencjału.

2.

Obliczyć rozkład pola elektrycznego w niewielkiej odległości od „nieskończonej” płaszczyzny naładowanej jednorodnie o gęstości powierzchniowej ładunku +s.

3.

Korzystając z rozkładu pól elektrycznych z powyższych zadań, obliczyć różnicę potencjałów i na tej podstawie wyprowadzić wzór na pojemność:

- kondensatora płaskiego (dwa kwadraty o boku a, odległe o d) (efekty brzegowe zaniedbać)

- kondensatora kulistego o promieniach Rw, Rz

4.

Wyprowadzić wzór na wartość energii, którą należy zużytkować, aby naładować kondensator o pojemności C do napięcia U.

5.

Jak zmieni się energia, ładunek i napięcie na kondensatorze, jeśli między okładki wsunie się dieelektryk? Przedyskutować dla przypadku naładowanego kondensatora podłączonego do baterii oraz niepodłączonego do niczego.

Maciej Czapkiewicz,

C-1 p. 321, tel 617 2596

czapkiew@uci.agh.edu.pl

http://layer.uci.agh.edu.pl/~mczapkie/dydaktyka/IA